# Требования к монтажу комплекса КСД-01

Монтаж комплекса выполняется в сухом помещении с контролируемым температурным режимом. Шкаф коммутации устанавливается на ровную вертикальную поверхность с обеспечением доступа для обслуживания.

## Подготовка места установки

Перед установкой необходимо проверить наличие заземления, выделенной линии питания 220 В и свободного пространства не менее 800 мм перед дверцей шкафа.

## Требования к кабельным линиям

Силовые и сигнальные кабели прокладываются раздельно. Допускается пересечение трасс под углом 90 градусов. Кабели датчиков должны иметь маркировку с указанием номера канала.

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Температура помещения | +5...+40 °C |
| Влажность | до 80% без конденсации |
| Заземление | обязательно |
| Доступ к шкафу | не менее 800 мм |