# Регламент технического обслуживания

Техническое обслуживание комплекса КСД-01 выполняется для поддержания работоспособности оборудования и предотвращения отказов.

## Ежесменное обслуживание

Оператор проверяет наличие связи с контроллером, отсутствие аварий в журнале и актуальность показаний датчиков.

## Ежемесячное обслуживание

Инженер проверяет состояние клеммных соединений, свободное место на диске сервера, состояние ИБП и корректность резервного копирования.

## Ежегодное обслуживание

Проводится ревизия шкафа, проверка заземления, очистка вентиляционных отверстий, тестирование восстановления из резервной копии.

| Периодичность | Работы | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Ежесменно | Проверка журнала и связи | Оператор |
| Ежемесячно | Осмотр шкафа и проверка резервных копий | Инженер |
| Ежегодно | Ревизия шкафа и тест восстановления | Администратор |